PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE

“BIBLIOTECA MUNICIPAL EN SANTIAGO EL MAYOR. MURCIA.”

M   E   M   O   R   I   A

1	ANTECEDENTES  Y  JUSTIFICACIÓN  DE  LA  OBRA

Por encargo de Alcaldía, a través de la Concejalía de Educación, se procede a la redacción de este proyecto de obras, que tiene por objeto dar cumplimiento a la Normativa vigente en esta materia, para su presentación y aprobación si procede.

La obra alcanza su justificación por la necesidad de dotar al Barrio de Santiago El Mayor de la ciudad de Murcia de una Biblioteca Municipal.

En la propuesta desarrollada se han tenido especialmente en cuenta las directrices planteadas por el Negociado de Bibliotecas de la Concejalía de Educación, así como el Programa de Necesidades facilitado por la misma.

2	PROGRAMA  DE  NECESIDADES

De acuerdo con las instrucciones recibidas, necesidades expuestas y normativa afectante, se ha interpretado y elaborado el Programa de Necesidades que sigue, en el que se contemplan  superficies útiles y construidas de los diferentes elementos  proyectados.

Dependencia o zona           		                Superf.  Útil   m² .                 Superf.  Const.  m²

SÓTANO

Distribuidor		9,05

Almacén		224,00

Instalaciones		21,87

## TOTAL SUPERFICIE SÓTANO:		254,92	293,50

PLANTA BAJA

Cortavientos		7,35

Vestíbulo		68,00

Recepción, Información y Préstamo		35,00

Lectura Infantil		52,16

Publicaciones periódicas		30,00

Sala de Usos Múltiples		54,79

Paso		7,13

Aseo adaptado femenino		6,07

Aseo adaptado masculino		6,07

Cuarto de Limpieza		4,66

## TOTAL SUPERFICIE PLANTA BAJA:	271,23	322,50

PLANTA PRIMERA

Distribuidor		22,84

Multiteca		49,73

Despacho Administración		16,90

Sala de Lectura de Adultos		153,30

Paso		7,13

Aseo adaptado femenino		6,07

Aseo adaptado masculino		6,07

Cuarto de Limpieza		4,66

## TOTAL SUPERFICIE PLANTA PRIMERA:	266,70	329,92

## SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA		792,85	945,92

3	LOCALIZACIÓN  DE  LAS  OBRAS

3.1	SOLAR

El solar se encuentra ubicado en la C/ del Renacimiento esquina a C/ Antonio y Manuel Martínez, en el Barrio de Santiago El Mayor de la ciudad de Murcia. Se corresponde con la parcela municipal 1.814-I.

Es de forma prácticamente rectangular con una superficie total de 1.438 m², de los que se afectan para el edificio proyectado 552,30 m², ocupándose por la construcción 381,15 m2.

Dispone a pie de parcela de las redes de agua, alcantarillado y electricidad, encontrándose la calle de acceso pavimentada y encintadas sus aceras.

3.2	CONDICIONES  URBANÍSTICAS

Se encuentra afectado de la siguiente clasificación  urbanística según el P.G.O.U. de Murcia.

Clasificación	:	Suelo Urbano.

Calificación	:	Equipamientos de ámbito local (DE).

Uso	:	Equipamiento público.

3.3	ESTADO  ACTUAL

El solar afectado por el proyecto se encuentra actualmente sin uso alguno que dificulte la construcción proyectada.

4	JUSTIFICACIÓN  DE  LA  SOLUCIÓN  ADOPTADA

Contemplados los distintos factores, estéticos, funcionales, sociales, legales, económicos y otros que intervienen como condicionantes para la elaboración de esta propuesta, se han diseñado los distintos aspectos del proyecto y su resultado global que se desarrollan a continuación.

4.1	CRITERIOS FORMALES

Se trata de proyectar una edificación pública destinada al uso cultural, por lo que se potencia su imagen atrayente con la utilización de una volumetría totalmente acristalada que permita expandir la iluminación natural diurna al interior y la artificial nocturna al exterior, convirtiendo el edificio en un foco de luz.

4.2	CRITERIOS FUNCIONALES

Se intenta adecuar internamente el espacio proyectado al programa de necesidades planteado y a las distintas dependencias exigidas e imprescindibles para poder desarrollar las actividades previstas.

4.3	CRITERIOS CONSTRUCTIVOS

Dado el uso de Biblioteca, se valora en general la iluminación natural uniforme, con disposición cenital en la Planta Primera.

Se prevé un pasillo perimetral para ubicación de instalaciones, de manera que se facilite su independencia espacial y mantenimiento.

Se utilizan materiales adecuados al uso público de la edificación.

4.4	ACCESIBILIDAD

En cumplimiento de la Normativa vigente sobre accesibilidad en edificios públicos (D.R. nº 39/1987 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, desarrollado en la Orden de 15/10/1.991).

Se dotará al edificio de cuatro aseos adaptados con las siguientes características:

*	Puertas de 0,80 m. de anchura.

*	Pavimentos antideslizantes.

*	Los lavabos sin pedestal, con una altura del borde superior de 0,80 m.

*	Se incorporarán asideros de acero inoxidable abatibles junto a inodoros.

5	DESCRIPCIÓN  DE  LAS  OBRAS

5.1	DEMOLICIONES

Las que se determinen en su caso.

5.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavaciones	:	Por medios mecánicos, incluso perfilado y recortes con transporte a vertedero, de acuerdo con NTE- ADZ.

5.3	RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO

Conducciones	:	Tubería de P.V.C. liso de saneamiento, colocada colgada mediante abrazaderas metálicas.

Arquetas...............	:	De fábrica de ladrillo macizo de ½ pié de espesor enfoscada a dos caras, bruñida interior, dosificación 1:4, sobre solera de hormigón en masa, con marco metálico y rejilla de hierro.

5.4	CIMENTACIÓN

Losa de cimentación.............	:	Hormigón armado, HA-25 N/mm2, acero B-400 S, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm, elaborado en central.

Muro de sótano..	:	Idem. a losa de cimentación.

Soleras..................	:	Hormigón armado, HA-25 N/mm2, acero B-400 S, con malla de reparto diámetro 6 mm. en cuadrícula de 15x15 cm. sobre encachado de piedra en rama de diámetro inferior a 80 mm.

5.5	ESTRUCTURA

Soportes................	:	De hormigón armado de Fck=25 N/mm² y Acero B-400 S, árido máx. de 20 mm. consistencia blanda, encofrado, vibrado y curado.

Vigas.....................	:	De hormigón armado de Fck=25 N/mm² y Acero B-400 S, árido máx. de 20 mm. consistencia blanda, encofrado, vibrado y curado.

Forjados..	:	Unidireccional de semiviguetas hormigonadas “in situ”, bovedilla de hormigón, capa de compresión de HA-25 N/mm² y malla de reparto para un canto de 30+5 cm.

5.6	CERRAMIENTOS EXTERIORES

Param. Verticales	:	1)	Fábrica ladrillo a la capuchina con ½ pie de ladrillo hueco doble enfoscado interior, capa aislamiento, cámara aire y tabicón de L.H.D., tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5.

2)	Idem. con fábrica exterior o interior a cara vista.

Cubierta plana invertida:

Base	:	Formada por 10 cm de media de hormigón celular con 2% de pendiente.

Impermeabilización	:	A base de lámina tipo Morter-Plast polimérica de 4 kg/cm² (S/UNE 104.402).

Revestimiento...................	:	Grava suelta de 5 cm de espesor sobre lámina geotextil y planchas aislantes de espuma de poliestireno extruido de 40 mm.

5.7	DIVISIONES INTERIORES

En Locales Húmedos.	:	Fábrica  de L.H.D. formando tabicón tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 (1:6), enfoscado maestreado acabado rugoso.

En general.............	:	Fábrica de  L.H.D. formando tabicón tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 (1:6), enfoscado maestreado ambas caras.

5.8	ACABADOS INTERIORES

Pavimentos...........	:	Baldosa de terrazo 1ª calidad, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 (1:6) sobre capa nivelación de arena o gravilla con p.p. de rodapié.

Baldosa de gres 1ª calidad, recibido con cemento cola gris sobre recrecido de 4 cm de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 (1:6) y cama de arena o gravilla con p.p. de rodapié.

Paredes

Locales húmedos.	:	Azulejo color a elegir de 20x20 tomado con mortero de cemento CEM II/A 32,5 (1:6).

En general.............	:	S/ capítulo de Mediciones Y Presupuestos.

Techos

Zonas comunes....	:	Techo desmontable de placas de escayola de 60 x 60 cm con perfilería de aluminio semioculta.

Salón General....	:	Falso Techo continuo de placas de yeso de 13 mm de espesor, colocadas sobre estructura oculta de acero galvanizado.

5.9	CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas y Puertas	:	Perfil de aluminio color según NTE- FCL, incluido herrajes de colgar y seguridad.

5.10	CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas	:	Puertas de paso, canteadas, para lacar o pintar, galce, tapajuntas, incluso cortes, reparación y ensamble de perfiles, imprimación, fijación y colocación de tornillos, junquillos, espigas, patillas y herrajes de varias dimensiones, chapadas en MBERO, SAPELY o FORMICA.

5.11	CERRAJERÍA

Barandillas	:	Metálica formada con pilastras de tubo s/detalle.

Rejas Protección	:	De malla electrosoldada en cuadrícula rectangular de acero galvanizado con pintura al poliester.

5.12	VIDRIERÍA

	En ventanas con acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm y cámara de aire deshidratada de 6 mm, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, cortes, junquillos y colocación.

	En puertas con vidrio laminar de seguridad simple, compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora.

	En acristalamientos especiales según se determina en el Capítulo de Mediciones y Presupuestos.

5.13	PINTURAS

En paredes	:	Plástica goteada sobre superficie limpia y enmasillada, incluso mano de imprimación.

En techos	:	Plástica goteada sobre superficie limpia y enmasillada, incluso mano de imprimación.

En carpintería madera	:	Al barniz sintético con limpieza de fondo y lijado fino del soporte.

En carpintería metálica y ce -

rrajería.	:	Al esmalte sintético 2 manos formado con limpieza y lijado de soporte, imprimación anticorrosiva en carpintería metálica e imprimación de color en madera.

5.14 	MOBILIARIO

Interior	:	En aseos adaptados se prevén barras de apoyo para minusválidos, así como fregaderos de acero inoxidable en cocina y bar.

5.15 	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y DESAGÜES

Aparatos Sanitarios	:	De porcelana vitrificada en lavabos, bidés, inodoros, duchas y urinarios, incluso accesorios fijación, conexión a red, instalados de acero inoxidable en fregaderos.

Grifería	:	De acero cromado con distintivo indicador para agua fría o caliente varios modelos.

Conducciones

Agua Fría	:	En tubería de hierro galvanizado o en cobre rígido s/Presupuesto.

Agua Caliente	:	En tubería de hierro galvanizado o en cobre rígido s/Presupuesto.

Desagües Aptos	:	En tubo de P.V.C. de f 40 mm. a bote sifónico.

Desagües Pluviales

Cazoletas	:	En cubierta de P.V.C., sifónica con rejilla sumidero.

Bajantes	:	En P.V.C. Serie C con p.p. de abrazaderas, etc. colocadas.

Sumideros	:	Metálicos de fundición con rejilla y arqueta.

Elementos producción Agua -

Caliente Sanitaria	:	Con termos eléctricos de 100 litros de capacidad, 1ª marca.

Equipos Complementarios	:	Los que se determinan en el proyecto.

5.16	INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Extintores móviles	:	De polvo polivalente de 6 kg, de eficacia mínima 21A-113B.

5.17	INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

Forzada	:	Con extractores estáticos prefabricados de hormigón o cerámicos, incluso aspiradores y rejillas.

Mecánica	:	Eléctrico empotrable para una renovación de 10 m3/h.

5.18	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, TELEFONÍA, DATOS Y ALARMA

	Según separata redactada por los Servicios Industriales Municipales.

5.19	INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

- Según separata redactada por los Servicios Industriales Municipales.

5.20	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

	Se contemplan puntos de fuerza en la instalación eléctrica para el uso de radiadores.

6	ESTUDIO  ECONÓMICO

6.1 	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El contratista terminará la totalidad de los trabajos dentro de los DOCE (12) MESES siguientes a la fecha establecida como comienzo oficial de las obras.

6.2 	PERIODO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES, contados desde la fecha de Recepción de las obras.

6.3	ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA

Es una obra completa según lo dispuesto en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso público, sin perjuicio de posteriores ampliaciones, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para su utilización.

6.4	CLASIFICACIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES 1996 (CNPA – 1996)

Lo proyectado se encuentra identificado mediante el Código 45.2 “Trabajos de Construcción General de Inmuebles y Obras de Ingeniería Civil” correspondiente a la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA – 1996).

6.5 	CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRA

Para poder contratar la ejecución de las obras descritas en este proyecto, la empresa contratista deberá poseer, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación de empresa del Grupo C, Subgrupos 2, 4, 6 y 7, Categoría e.

6.6 	REVISIÓN DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecución de las obras, no es preciso cláusula de revisión de precios.

6.7 	PRESUPUESTO

Presupuesto de Ejecución Material		714.798,85  €

Presupuesto Base de Licitación		995.000,00  €

- Asciende la valoración del presupuesto base de licitación del proyecto a la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (995.000,00 €), donde se incluye Gastos Generales (14%), Beneficio Industrial (6%) e I.V.A. (16%).

7	CONCLUSIÓN

Con esta Memoria y los documentos que se acompañan, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, se considera suficientemente definido para su aprobación y ejecución si procede.

Murcia, Octubre de 2005

L0S  ARQUITECTOS  MUNICIPALES

Fdo.: Antonio González Serna       Fdo.: Enrique Alvarez de Yraola       Fdo.: José Carlos Robles Fernández